Service Public d’Assainissement

Non Collectif.

REGLEMENT

PREAMBULE

Rappel de la réglementation

Missions du SPANC

CHAPITRE I- DISPOSITIONS GENERALES………………………………………………...p4

Article 1 - Objet du règlement

Article 2 - Champ d'application territorial

Article 3 - Définitions

Article 4 - Immeubles tenus d'être équipés d'une installation d'assainissement non collectif

Article 5 - Accès aux systèmes d’assainissement non collectif

Article 6 - Information des usagers après contrôle des Installations

Article 7 - Procédure préalable à la conception, réalisation, modification ou remise en état d’une installation

CHAPITRE II – PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES INSTALLATIONS…………………………………………………………………………………...p6

Article 8 : Prescriptions techniques applicables

Article 9 : Mise hors service des dispositifs

Article 10 : Mode d’évacuation des eaux usées traitées

CHAPITRE III – DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS EQUIPANT DES IMMEUBLES EXISTANTS………………………………………………………………………………………..….p8

Article 11 - Responsabilités et obligations du propriétaire et de l'occupant de l'immeuble

Article 12 - Diagnostic des installations d'un immeuble existant

Article 12bis – Modalités de délai et de demande concernant les contrôles diagnostic liés aux ventes immobilières

CHAPITRE IV - CONCEPTION ET IMPLANTATION DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ………………………………………………………p9

Article 13 - Responsabilités et obligations du propriétaire

Article 13bis - Etude de filière obligatoire

Article 14 - Contrôle de la conception et de l'implantation des installations neuves ou réhabilitées

CHAPITRE V - REHABILITATION DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF……………………………………………………………………………….....p11

Article 15 - Responsabilités et obligations du propriétaire

Article 16 - Contrôle des travaux de réhabilitation

CHAPITRE VI - CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF NEUVES OU REHABILITEES………..……p12

Article 17 - Responsabilités et obligations du propriétaire

Article 18 - Contrôle de bonne exécution des travaux

Article 19 – Contre-visite de bonne exécution des travaux

CHAPITRE VII - ENTRETIEN DES OUVRAGES……………………………………….….p13

Article 20 - Responsabilités et obligations de l'occupant de l'immeuble

Article 21 - Exécution des opérations d'entretien

CHAPITRE VIII - CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGE…………………………………………………………………………………………...p14

Article 22 - Responsabilités et obligations de l'occupant de l'immeuble

Article 23 - Procédure en cas de changement de propriétaire de l'immeuble

Article 24 - Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des ouvrages

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINANCIERES………………………………………….p16

Article 25 - Nature juridique du SPANC

Article 26 - Redevances d'assainissement non collectif

Article 27 - Institution des redevances forfaitaires

Article 28 - Montant des redevances

Article 29 - Redevables des redevances

Article 30 - Recouvrement des redevances

Article 31 - Majoration des redevances pour retard de paiement

CHAPITRE X – DISPOSITIONS D’APPLICATION……………………………………….p17

Pénalités financières

Article 32 - Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif

Article 32bis - Pénalités financières en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle (existant et neuf) du SPANC

Mesures de police générale

Article 33 - Mesures de police administrative en cas de pollution de l'eau ou d'atteinte à la salubrité publique

Poursuites et sanctions pénales

Article 34 - Constats d’infractions pénales

Article 35 – Réalisation, absence de réalisation, modification ou remise en état d'une installation d'assainissement non collectif d'un bâtiment d'habitation en violation des prescriptions réglementaires en vigueur

Article 36 – Réalisation, absence de réalisation, modification ou remise en état d'une installation d'assainissement non collectif en violation des règles d'urbanisme

Article 37 - Violation des prescriptions particulières prises en matière d'assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral

Article 38 - Pollution de l'eau due à l'absence d'une installation d'assainissement non collectif ou à son mauvais fonctionnement

Article 39 - Voies de recours des usagers

Article 40 - Publicité du règlement

Article 41 - Modification du règlement

Article 42 - Date d'entrée en vigueur du règlement

Article 43 - Clauses d'exécution

REGLEMENT

DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT

NON COLLECTIF (SPANC)

PREAMBULE

Rappel de la réglementation.

Dans les Zones d’Assainissement Non Collectif et dans les secteurs en attente d’être desservis par un réseau d’assainissement collectif, tous les immeubles « doivent être dotés d’un assainissement autonome dont les installations sont maintenues en bon état de fonctionnement » (extrait de l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique). Cet assainissement doit « permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraine » (extrait du Décret 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées).

Les propriétaires desdits immeubles étant tenus de respecter ces obligations, le législateur impose aux Collectivités Locales compétentes en assainissement, de s’en assurer au travers du contrôle des installations d’assainissement non collectif (articles L2224-8 et L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales). A cette fin, les collectivités concernées par cette obligation doivent avoir effectué l’ensemble des contrôles sur leur territoire, au plus tard le 31 décembre 2012.

Missions du SPANC.

Le SPANC est créé pour satisfaire à l’obligation de contrôle technique des installations d’assainissement non collectif selon les modalités suivantes :

-La vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne réalisation des ouvrages pour les installations nouvelles ou réhabilitées, avant remblaiement ;

-Le diagnostic des installations existantes ;

-La vérification périodique du bon fonctionnement et de l'entretien des ouvrages.

Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique, un contrôle de la qualité des rejets peut être effectué.

L’ensemble de ces contrôles sera assuré par un ou des agents habilités par le service.

Chapitre I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet du règlement

L'objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et l'exploitant du service. Il fixe et rappelle les droits et obligations de chacun en ce qui concerne les immeubles tenus d'être équipés d'un système d'assainissement non collectif, les conditions d'accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur fonctionnement, leur entretien, le cas échéant, leur remise en état, leur contrôle, les conditions de paiement de la redevance d'assainissement non collectif et enfin les dispositions d'application de ce règlement.

Article 2 - Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur le territoire de la Communauté de Communes Val de Cher Controis.

L'établissement public compétent en matière d'assainissement non collectif sera désigné dans les articles suivant par le terme générique de "SPANC".

Article 3 - Définitions

Assainissement non collectif : par assainissement non collectif, on désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles d'habitations ou affectés à d'autres usages, non raccordés au réseau public d'assainissement.

Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d'eau, …) et les eaux vannes (provenant des toilettes) y compris les produits de nettoyage ménager ou d'entretien des sanitaires mélangés à ces eaux.

Système séparatif : pour permettre le bon fonctionnement d’un système d’assainissement des eaux usées domestiques, l’évacuation des eaux pluviales (eaux récupérées par les toitures, les descentes de garage, les grilles, les siphons de terrasse…) ne doit en aucun cas être dirigée vers l’installation d’assainissement non-collectif.

Usager du Service Public d'Assainissement Non Collectif : l'usager du Service Public d'Assainissement Non Collectif est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service. L'usager de ce service est soit le propriétaire de l'immeuble équipé ou à équiper d'un dispositif d'assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit.

Article 4 - Immeubles tenus d'être équipés d'une installation d'assainissement non collectif

Tout immeuble existant ou à construire, affecté à l'habitation ou à un autre usage, susceptible de produire des eaux usées et qui n'est pas raccordé à un réseau public de collecte des eaux usées, doit être équipé d'une installation d'assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter de manière complète et efficace les eaux domestiques.

Lorsque le zonage d'assainissement a été réalisé sur la commune, cette obligation d'équipement concerne non seulement les immeubles situés en zone d'assainissement non collectif, mais également les immeubles situés en zone d'assainissement collectif, soit parce que le réseau public de collecte n'est pas encore en service, soit, si le réseau existe, parce que l'immeuble est considéré comme difficilement raccordable.

Ne sont pas tenus de satisfaire à cette obligation d'équipement, quelle que soit la zone d'assainissement où ils sont situés :

- les immeubles abandonnés,

- les immeubles qui, en application de la réglementation sont sur le point d’être démolis ou de cesser d'être utilisés.

Article 5 - Accès aux systèmes d’assainissement non collectif

En vertu de l’article L.1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif.

En application de l’article 6 de l’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, cet accès est précédé d’un avis de visite notifié au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant, dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés.

L’usager doit faciliter l’accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service.

Les agents du SPANC ne sont pas autorisés à pénétrer de force dans une propriété en cas de refus du propriétaire ou de l’occupant. S’il y a lieu, ils relèvent l’impossibilité dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur mission et transmettent le dossier au détenteur du pouvoir de police pour suites à donner. A charge pour ce dernier de constater ou de faire constater l’infraction, au titre de ses pouvoirs.

Article 6 - Information des usagers après contrôle des installations

Les observations réalisées au cours d’une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée au propriétaire de l’immeuble. L’avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite.

De même, l’avis rendu par le service à la suite d’un contrôle ne donnant pas lieu à une visite sur place est transmis pour information dans les conditions précisées ci-dessus.

Article 7 : Procédure préalable à la conception, réalisation, modification ou remise en état d’une installation

Tout propriétaire d'immeuble existant ou en projet est tenu de s'informer auprès de la commune du mode d'assainissement suivant lequel doivent être traitées ses eaux usées (assainissement collectif ou non).

Si l'immeuble n’est pas raccordé ou raccordable à un réseau public de collecte des eaux usées, le propriétaire doit s’informer auprès du SPANC ou de la commune de la démarche à suivre. Il doit notamment présenter au SPANC tout projet de conception, réalisation, modification ou réhabilitation de son installation d’assainissement

non collectif.

Tous les travaux sont effectués sous l'entière responsabilité du propriétaire et les frais d’installation et de réhabilitation des dispositifs sont à la charge du propriétaire de l’immeuble dont les eaux sont issues.

Chapitre II

PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES

A L’ENSEMBLE DES INSTALLATIONS

Article 8 : Prescriptions techniques applicables

La conception, la réalisation, la modification, la réhabilitation et l’entretien d’une installation d’assainissement non collectif sont soumis au respect :

- du Code de la santé publique,

- des prescriptions techniques fixées par l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, relatif aux installations recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 Kg/j de DBO5 (20 Équivalent Habitant), complété le cas échéant par arrêté municipal ou préfectoral,

- des prescriptions techniques fixées par l’arrêté interministériel du 22 juin 2007, relatif aux dispositifs recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 Kg/j de DBO5 (20 EH), complété le cas échéant par arrêté municipal ou préfectoral

- du règlement sanitaire départemental,

- des règles d’urbanisme nationales ou locales concernant ces installations,

- des arrêtés de protection des captages d’eau potable,

- du présent règlement de service,

- des avis d’agrément publiés au Journal Officiel de la République Française pour les installations, avec un traitement autre que par le sol en place ou par un massif reconstitué, agréées par les Ministères en charge de l’Ecologie et la Santé.

- de toute réglementation postérieure au présent règlement, relative à l’assainissement non collectif.

La norme AFNOR DTU 64.1 de mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif, ou autres documents de référence, ainsi que les documents mentionnés dans les avis d’agrément, seront utilisés comme référence technique, pour l’exécution des ouvrages.

Article 9 : Mise hors service des dispositifs

Les dispositifs de prétraitement et d’accumulation, notamment les fosses septiques ou fosses toutes eaux, mis hors service ou rendus inutiles, pour quelle que cause que ce soit, doivent être vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation, ceci conformément aux articles L.1331-5 et L.1331-6 du Code de la Santé Publique.

Article 10 : Mode d’évacuation des eaux usées traitées

Afin d’assurer la permanence de l’infiltration, les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l’art, par le sol en place. Si la perméabilité du sol n’est pas suffisante, les eaux usées traitées peuvent être drainées et rejetées en milieu hydraulique superficiel, après autorisation écrite du propriétaire ou gestionnaire du milieu récepteur.

En cas d’impossibilité de rejet et si l’existence d’une couche sous-jacente perméable est mise en évidence par une étude hydrogéologique, sauf mention contraire précisée dans l’agrément de la filière, l’évacuation des eaux traitées pourra se faire dans un puits d’infiltration garni de matériaux calibrés ; sous réserve de l’accord du SPANC et du respect des prescriptions techniques applicables.

Les rejets d’eaux usées, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

Le rejet est subordonné au respect d’un objectif de qualité. Cette qualité minimale requise, constatée à la sortie du dispositif d’épuration, sur un échantillon moyen journalier, est de 30 mg/l pour les matières en suspension (MES) et de 35 mg/l pour la DBO5.

Le SPANC pourra effectuer, quand il le juge nécessaire, un contrôle de la qualité du rejet. Les frais d’analyses seront à la charge du propriétaire de l’installation, si les valeurs imposées précédemment sont dépassées.

Chapitre III

DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS EQUIPANT

DES IMMEUBLES EXISTANTS

Article 11 - Responsabilités et obligations du propriétaire et de l’occupant de l’immeuble

Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public, doit avoir été équipé par son propriétaire d’une installation d’assainissement non collectif, maintenue en bon état de fonctionnement par l’occupant de l’immeuble.

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document nécessaire ou utile à l’exercice du contrôle de diagnostic.

Article 12 - Diagnostic des installations d’un immeuble existant

Tout immeuble visé à l’article 11 donne lieu à un contrôle de diagnostic par les agents du SPANC ou par un prestataire de service mandaté par ce dernier.

Depuis le 1er juillet 2012, et en application des Arrêtés du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, dans les conditions prévues par l’article 5, destinée à :

- Vérifier l’existence d’une installation ;

- Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;

- Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;

- Evaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.

Les installations existantes sont considérées comme étant en non-conformité dans les cas suivants :

a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;

b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement ;

c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs ;

d) Installation présentant des défauts d’entretien ou une usure de l’un de ses constitutifs,

e) Absence d’installation.

Pour les cas de non-conformité prévus en a) et b) de l’alinéa précédent, le SPANC précise les travaux nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

Pour les cas de non-conformité prévus en c), le SPANC identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations.

En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus en a, b et c, les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente.

Pour les cas de non-conformité prévus en d), le SPANC précise uniquement la liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’installation.

Pour les cas de non-conformité prévus en e), une mise en demeure, par le détenteur du pouvoir de police de l’eau, de réaliser une installation conforme, les travaux devant être réalisés dans les meilleurs délais.

Seule une évaluation de la non-conformité est indiquée dans le compte rendu de visite.

Dans tous les cas, l’avis est expressément motivé. Il est adressé par le service au propriétaire de l’immeuble dans les conditions prévues à l’article 6.

Ce contrôle donne lieu au paiement d'une redevance dans les conditions prévues au chapitre IX (article L. 2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Article 12 bis - Modalités de délai et de demande concernant les contrôles diagnostic liés aux ventes immobilières

Les modalités de délai et de demande concernant les contrôles diagnostic liés aux ventes immobilières sont fixées comme suit :

● Fixation d’un délai minimum de 8 jours entre la prise de rendez-vous et le contrôle diagnostic effectif de l’installation ;

● Fixation d’un délai minimum de 15 jours entre la date effective de contrôle diagnostic de l’installation et la date d’envoi du rapport de contrôle ;

● Demandes de contrôle diagnostic liées aux ventes immobilières exclusivement faites, par écrit, par les propriétaires ou les notaires de ces derniers qui assurent la gestion de leurs biens, et à l’exclusion des agences immobilières.

Chapitre IV

CONCEPTION ET IMPLANTATION

DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT

NON COLLECTIF

Article 13 - Responsabilités et obligations du propriétaire

Tout propriétaire immobilier, tenu d'équiper son immeuble d'une installation d'assainissement non collectif, en application de l'article 4 du présent règlement, ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la conception et de l'implantation de cette installation (choix de la filière, des dispositifs mis en œuvre et de leur dimensionnement). De même, tout propriétaire ayant modifié son habitation de manière durable et significative (augmentation du nombre de chambres, changement d’affectation…) doit adapter son système d’assainissement non collectif à cette nouvelle situation.

Par ailleurs, en application de l’Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’Arrêté du 7 septembre 2009, la conception et l'implantation de toute installation doivent être conformes :

1)-aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, définies par les arrêtés précédemment cités fixant notamment les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, complété le

cas échéant par arrêté municipal ou préfectoral, et destinées à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l'environnement. Ces prescriptions concernent les conditions d'implantation, de conception, de réalisation et de mise en œuvre de ces installations, leur consistance et leurs caractéristiques techniques ;

2)-à toute réglementation applicable à ces systèmes : en particulier aux règles d'urbanisme nationales ou locales concernant ces installations, aux arrêtés de protection des captages d'eau potable et, le cas échéant, aux arrêtés préfectoraux dérogatoires pour certaines filières.

Ainsi, le propriétaire de l'immeuble qui projette de réaliser, de modifier ou de remettre en état une installation d'assainissement non collectif, est tenu de se soumettre au contrôle de conception et d'implantation de celle-ci effectué par le SPANC.

Article 13 bis - Etude de filière obligatoire

Afin de respecter les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif définies dans l’Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’Arrêté du 7 septembre 2009, le pétitionnaire a l’obligation de faire réaliser une étude de filière.

Le pétitionnaire a donc le devoir de présenter, avec son dossier, une étude de filières, que celui-ci financera et fera réaliser par l'organisme de son choix (liste non-exhaustive des bureaux d’études réalisée et disponible auprès du SPANC).

Cette étude de filière est obligatoire pour contrôler la conception de l'installation proposée et son adaptation au terrain (pertinence du choix de la filière). En l’absence de cette dernière, un avis non-conforme sera émis sur le dossier de conception et d’implantation du dispositif d’assainissement non collectif. Par ailleurs, il est précisé qu’en cas d’avis non-conforme sur la conception et l’implantation d’un dispositif d’assainissement non collectif, le SPANC ne réalisera pas de contrôle de bonne exécution dudit dispositif.

Article 14 - Contrôle de la conception et de l'implantation des installations neuves ou réhabilitées.

En vertu des articles L.2224-8 et L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SPANC exerce le contrôle technique des systèmes d’assainissement non collectif tels qu’ils sont définis par l’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.

Ce contrôle peut être effectué soit à l'occasion de la demande d'autorisation en mairie, d'une demande de permis de construire de l'immeuble à équiper, soit en l'absence de permis (cas d'une installation à modifier, à remettre en état ou à créer pour un immeuble existant, par exemple).

Le SPANC demande que le pétitionnaire présente, avec son dossier, un exemplaire du rapport de l’étude de filières (article 13 bis).

• Contrôle de la conception de l'installation dans le cadre d'une demande de permis de construire.

Le pétitionnaire retire auprès de sa mairie, ou du SPANC, un « dossier préalable à l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif ».

Au vu du dossier retourné rempli par le pétitionnaire et obligatoirement accompagné de l’étude de filières et, si nécessaire, après visite des lieux par un représentant du service, le SPANC formule un avis « conforme » ou « non conforme ». Dans ce dernier cas l'avis sera expressément motivé. Cet avis est transmis au pétitionnaire et à la mairie concernée dans un délai d'un mois. A défaut d'avis dans ce délai, cet avis est réputé « conforme ».

• Contrôle de la conception de l'installation en l'absence de demande de permis de construire.

Tout projet de réalisation nouvelle, de modification ou de remise en état d'une installation d'assainissement non collectif existante doit être soumis, par le propriétaire de l'immeuble concerné, au contrôle de conception et d'implantation effectué par le SPANC. Un « dossier préalable à l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif » comportant les renseignements et pièces à présenter, sera fourni par le SPANC, ou la mairie, au pétitionnaire.

Le propriétaire est responsable du choix de la filière adaptée à son projet et à son terrain.

Le pétitionnaire doit obligatoirement réaliser une étude de filières destinée à justifier la conception, l'implantation, les dimensions, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien des dispositifs techniques retenus, ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet.

Au vu du dossier rempli, retourné par le pétitionnaire et obligatoirement accompagné de l’étude de filières et, si nécessaire, après visite des lieux par un représentant du service, le SPANC formule un avis « conforme », ou « non conforme ». Dans ces deux derniers cas, l'avis sera expressément motivé. Il sera transmis par le service au pétitionnaire qui devra le respecter pour la réalisation de son projet. Si l'avis est non conforme, le propriétaire ne pourra réaliser les travaux projetés qu'après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis conforme du SPANC sur celui-ci.

Ce contrôle donne lieu au paiement d'une redevance dans les conditions prévues au chapitre IX.

Chapitre V

REHABILITATION DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Article 15 - Responsabilités et obligations du propriétaire

Le propriétaire d'une installation d'assainissement non collectif, responsable, le cas échéant avec l'occupant de l'immeuble équipé, du bon fonctionnement des ouvrages, peut décider, à son initiative ou à la suite d'une visite de contrôle de bon fonctionnement du SPANC prévue à l'article 21, de remettre en état cette installation, en particulier si cette remise en état est nécessaire pour supprimer toute atteinte à l'environnement (pollution des eaux ou du milieu aquatique), à la salubrité publique ou toute nuisance au voisinage. En tout état de cause, en cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issu du contrôle, dans les délais réglementaires précisés à l’article 12.

Si le propriétaire immobilier ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement l'organisme ou l'entreprise qu'il charge de les exécuter.

Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après avoir reçu un avis conforme du SPANC sur leur conception et leur implantation. Leur réalisation doit être conforme au projet approuvé par le SPANC à la suite du contrôle visé à l'article 14 du présent règlement.

Article 16 - Contrôle des travaux de réhabilitation

Toute réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif donne lieu au contrôle de conception, d'implantation et de bonne exécution des travaux dans les conditions prévues par les articles 14 et 18.

Chapitre VI

CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT

NON COLLECTIF NEUVES OU REHABILITEES

Article 17 - Responsabilités et obligations du propriétaire

Le propriétaire immobilier tenu d'équiper son immeuble d'une installation d'assainissement non collectif ou qui modifie ou réhabilite une installation existante est responsable de la réalisation des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu'après avoir reçu un avis « conforme » du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation visée à l'article 14.

Le propriétaire doit informer le SPANC de la date prévisible de la fin des travaux. En tout état de cause le SPANC sera avisé, au moins trois jours ouvrables avant la fin des travaux, afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par visite sur place effectuée dans les conditions prévues par l'article 5. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n'a pas été réalisé, sauf autorisation expresse du service.

Si pour une raison quelconque (jour et heure de fermeture, contraintes de service, évènements climatiques, formations, congés, arrêts maladie…), les agents du SPANC se trouvaient dans l’impossibilité d’assurer le contrôle, les travaux ne pourraient être déclarés conformes.

Article 18 - Contrôle de bonne exécution des travaux

Le propriétaire de l'immeuble est tenu de se soumettre au contrôle de bonne exécution des travaux effectué par le SPANC. Préalablement averti par le propriétaire de la fin des travaux, le service procède à ce contrôle sur place (dans les 10 jours). Cette visite de contrôle doit avoir lieu avant remblaiement. Le représentant du SPANC se rend sur le chantier et s’assure que la réalisation est conforme :

-Au projet remis préalablement au service, et à l’avis précédemment rendu ;

-Aux Arrêtés du 7 mars 2012 (modifiant l’Arrêté du 7 septembre 2009) et du 27 avril 2012.

Il vérifie notamment le respect des règles d’implantation, le raccordement de l’ensemble des eaux usées (eaux ménagères et vannes), l’accessibilité des tampons de visite, la ventilation et, plus généralement, le respect des prescriptions techniques.

Le SPANC remettra au propriétaire un rapport de visite qui constate la conformité, ou la non-conformité, des travaux aux règles rappelées ci-dessus.

L’avis conforme n’engage pas le SPANC pour les responsabilités qui relèveraient d'autres intervenants (concepteur, artisan, maître d'œuvre…).

En cas de non-conformité, le SPANC invite le propriétaire à faire des travaux modificatifs. A la fin des travaux, il est procédé, de la même façon que ci-dessus, à une nouvelle visite de conformité par le SPANC. En cas de refus du propriétaire de réaliser les travaux modificatifs, le SPANC constate la non-conformité. Le non-respect, par le propriétaire, des règles rappelées ci-dessus, engage totalement sa responsabilité.

Ce contrôle donne lieu au paiement d'une redevance dans les conditions prévues au chapitre IX.

Article 19 – Contre-visite de bonne exécution des travaux

Lors de la visite de contrôle de bonne réalisation, le technicien du SPANC peut constater que les travaux ne sont pas terminés ou que des anomalies doivent être corrigées, etc. Le propriétaire est alors tenu de se soumettre à une contre-visite afin de permettre au technicien de vérifier la bonne exécution des travaux.

Ce contrôle donne lieu au paiement d'une redevance dans les conditions prévues au chapitre IX.

Chapitre VII

ENTRETIEN DES OUVRAGES

Article 20 - Responsabilités et obligations de l'occupant de l'immeuble

L'occupant de l'immeuble est tenu d'entretenir le dispositif d'assainissement non collectif, de manière à assurer :

-Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

-Le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;

-L'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse.

Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l'occupation de l'immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l'occupant, les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées selon une périodicité qui doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues.

Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

Article 21 - Exécution des opérations d'entretien

L'occupant des lieux est tenu de faire exécuter les opérations d'entretien des ouvrages prévues à l'article 19.

Conformément à l’article 15 de l’Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5, l’entretien et la vidange doivent être réalisées par une entreprise agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement.

Dans tous les cas de figure l’usager doit réclamer une attestation auprès de l'entreprise qui réalise la vidange, comportant au moins les indications suivantes :

-Son nom ou sa raison sociale et son adresse,

-L'adresse de l'immeuble où est située l'installation dont la vidange a été réalisée,

-Le nom de l'occupant ou du propriétaire,

-La date de la vidange,

-Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées,

-Le lieu où les matières sont transportées en vue de leur élimination conforme aux dispositions réglementaires applicables.

L’usager doit tenir à la disposition du SPANC une copie de ce document.

Un contrôle périodique visant à vérifier la bonne périodicité des opérations d'entretien sera réalisé par le SPANC, dans les conditions prévues par l'article 23.

Chapitre VIII

CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT

ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES

Article 22 - Responsabilités et obligations de l'occupant de l'immeuble

L'occupant de l'immeuble équipé d'une installation d'assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles, et la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l'article 3 sont admises dans les ouvrages d'assainissement non collectif.

Il est interdit d'y déverser :

-Des eaux pluviales,

-Des ordures ménagères, même après broyage,

-Des corps gras risquant de gêner l'écoulement des effluents (en l'absence de dispositif spécifique),

-Des huiles usagées,

-Des hydrocarbures,

-Des liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs,

-Des peintures,

-Des matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, et plus généralement tout corps solide ou non, pouvant polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon fonctionnement de l'installation.

Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l'usager :

-De maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes,

-D'éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d'assainissement,

-De maintenir perméable à l'air et à l'eau la surface de ces dispositifs (notamment en s'abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages),

-De conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards,

-D'assurer régulièrement les opérations d'entretien prévues à l'article 20.

Toute modification de l'agencement ou des caractéristiques techniques des dispositifs existants doit donner lieu, sur l’initiative du propriétaire des ouvrages, aux contrôles de conception et de bonne exécution prévus aux articles 14 et 18.

Article 23 - Procédure en cas de changement de propriétaire de l'immeuble

Le propriétaire du logement est tenu d'informer le SPANC, un mois avant son départ définitif, afin que le SPANC puisse effectuer les démarches relatives à ce changement, et notamment un solde de tout compte.

Article 24 - Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des ouvrages

Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, remises en état ou existantes. Ce contrôle, qui s'impose à tout usager de ces installations, est exercé sur place par les agents du SPANC, ou des prestataires de service missionnés à cet effet, dans les conditions prévues par l'article 5. Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages n'entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la salubrité publique, et n'entraîne pas de nuisance au voisinage (odeurs notamment).

Il porte au minimum sur les points suivants :

-Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité,

-Vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration,

-Vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse.

La fréquence des contrôles de bon fonctionnement est déterminée par le SPANC. Cette dernière a été fixée à 5ans par délibération du Conseil communautaire en date du 19 aout 2014.

En outre :

-S'il y a rejet en milieu hydraulique, un contrôle de la qualité du rejet est possible.

-En cas de nuisances signalées, des contrôles occasionnels peuvent être effectués. En cas de non-conformité, le SPANC pourra procéder, après le délai fixé de remise en état du dispositif, à une ou plusieurs visites supplémentaires facturées au particulier.

Pour des raisons pratiques, le contrôle de bon fonctionnement et le contrôle de l'entretien des installations d'assainissement non collectif, pourront être assurés simultanément.

Le contrôle portera alors également sur les points suivants :

-Vérification de la réalisation périodique des vidanges. A cet effet, l'usager présentera le bon de vidange remis par le vidangeur agréé par le représentant de l’Etat dans le département.

-Vérification de l'entretien des dispositifs de dégraissage.

A l'issue d'un contrôle de bon fonctionnement de toute installation d'assainissement non collectif, le SPANC formule son avis qui pourra être conforme, conforme avec réserves ou non conforme. Dans ces deux derniers cas, l'avis sera expressément motivé. L'avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages. Si cet avis comporte des réserves ou s'il est non conforme, le SPANC invite le propriétaire des ouvrages, à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer les causes de dysfonctionnement, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l'environnement (pollution), à la salubrité publique ou des nuisances au voisinage. En cas de refus des intéressés d'exécuter ces travaux ou aménagement, ils s'exposent aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales prévues au chapitre X.

L’ensemble des observations réalisées au cours de cette visite est consigné dans un rapport de visite dont une copie est transmise au propriétaire, et au maire. Ces derniers sont donc informés des anomalies éventuelles.

Ce contrôle donne lieu au paiement d'une redevance dans les conditions prévues au chapitre IX.

Chapitre IX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 25 – Nature juridique du SPANC

En vertu de l’article L2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SPANC est financièrement géré comme un Service Public à caractère Industriel et Commercial (SPIC). Le service rendu aux usagers donne lieu en contrepartie, au paiement de redevances exclusivement destinées au financement des charges du service.

Article 26 - Redevances d'assainissement non collectif

Les prestations de contrôle (diagnostic, conception, implantation, bonne exécution, contre-visite, bon fonctionnement) assurées par le SPANC, donnent lieu au paiement par l'usager de redevances d'assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre.

Article 27 - Institution des redevances forfaitaires

Les redevances d'assainissement non collectif, distinctes de la redevance d'assainissement collectif, sont instituées et peuvent être modifiées par délibération de la Communauté de Communes du Val de Cher Controis.

Article 28 - Montant des redevances

L’organe délibérant du SPANC institue les redevances forfaitaires d’assainissement et en fixe le tarif. Les redevances d’assainissement non collectif sont les suivantes :

-Une redevance forfaitaire « contrôle diagnostic de l’existant » destinée à couvrir les charges de contrôle diagnostic.

-Une redevance forfaitaire « contrôle de conception » destinée à couvrir les charges des contrôles de conception, d’implantation des ouvrages.

-Une redevance forfaitaire « contrôle de réalisation » destinée à couvrir les charges des contrôles de bonne exécution des ouvrages.

- Une redevance forfaitaire « contre-visite de réalisation » applicable uniquement à compter de la deuxième contre-visite, destinée à couvrir les frais supplémentaires (déplacements…).

-Une redevance forfaitaire « contrôle périodique de bon fonctionnement » destinée à couvrir les charges de contrôle périodique du bon fonctionnement et du bon entretien des installations.

-Une redevance forfaitaire « contrôle diagnostic liées aux ventes immobilières » destinée à couvrir les charges de contrôle diagnostic liées aux ventes immobilières.

Le tarif de ces redevances seront fixées par délibération du conseil communautaire.

Article 29 - Redevables des redevances

Les redevances forfaitaires d'assainissement non collectif sont facturées au propriétaire de l'immeuble, occupant ou non, par unité d’habitation.

Article 30 - Recouvrement des redevances

Le recouvrement des redevances d’assainissement non collectif est assuré par le receveur communautaire (Centre des Finances Publiques). Sont précisés sur la facture :

-Le montant des redevances ;

-La date limite de paiement des redevances ainsi que les conditions de leur règlement ;

-L’identification du service d'assainissement, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie).

Les demandes d’avance sont interdites.

Article 31 - Majoration des redevances pour retard de paiement

Le défaut de paiement des redevances fera l’objet de poursuites de la part du Centre des Finances Publiques avec possibilité de majoration des redevances.

Chapitre X

DISPOSITIONS D'APPLICATION

Pénalités financières

Article 32 - Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif

L'absence d'installation d'assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé en application de l'article 4, ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l'immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l'article L.1331-8 du Code de la Santé Publique.

Article 32bis - Pénalités financières en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle (existant et neuf) du SPANC.

En cas d’obstacle mis à l’accomplissement par le SPANC de ses missions de contrôle (existant et neuf), l’occupant sera, conformément à l’article L.1331-11 du Code de la Santé Publique, astreint au paiement d’une somme équivalente au montant de la redevance d’assainissement non collectif, majorée de 50%.

Mesures de police générale

Article 33 - Mesures de police administrative en cas de pollution de l'eau ou d'atteinte à la salubrité publique

En cas de pollution due aux mauvais fonctionnements ou à l’absence d’installation d’assainissement non collectif, le SPANC communiquera aux maires, ou aux détenteurs du pouvoir de police, les informations dont il dispose afin de permettre à ceux-ci d’exercer leurs pouvoirs de police et de faire cesser ces désordres (application de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ou de l'article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l'article L.2215-1 du même code).

Poursuites et sanctions pénales

Article 34 - Constats d'infractions pénales

Les infractions aux dispositions applicables aux installations d'assainissement non collectif, ou protégeant l'eau contre toute pollution, sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, selon la nature des infractions, soit par les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par l'article L.1312-1 du Code de la Santé Publique, l'article L.152-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ou par les articles L160-4 et L.480-1 du Code de l'Urbanisme.

Article 35 - Réalisation, absence de réalisation, modification ou remise en état d'une installation d'assainissement non collectif d'un bâtiment d'habitation en violation des prescriptions réglementaires en vigueur

L'absence de réalisation d'une installation d'assainissement non collectif d'un bâtiment d'habitation lorsque celle-ci est exigée en application de l'article 4, sa réalisation, sa modification ou sa remise en état sans respecter les prescriptions techniques des Arrêtés du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, exposent le propriétaire de l'immeuble aux sanctions prévues par l'article L.152-4 du Code de la Construction et de l'Habitation. En cas de condamnation, le tribunal compétent peut ordonner, notamment, la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation applicable, dans les conditions prévues par l'article L.151-5 de ce code. La non-réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d'office aux frais des intéressés en application de l'article L.152-9 du même code.

A la suite d'un constat d'infraction aux prescriptions de l'arrêté précité, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d'instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet), dans les conditions prévues par l'article L.152-2 du même code.

Article 36 - Réalisation, absence de réalisation, modification ou remise en état d'une installation d'assainissement non collectif en violation des règles d'urbanisme

L'absence de réalisation, la réalisation, la modification ou la remise en état d'une installation d'assainissement non collectif en violation, soit des règles générales d'urbanisme ou des dispositions d'un document d'urbanisme (notamment Plan d'Occupation des Sols ou Plan Local d'Urbanisme) concernant l'assainissement non collectif, soit des prescriptions imposées par un permis de construire en matière d'assainissement non collectif, est passible des sanctions prévues par l'article L.160-1 ou L.480-4 du Code de l'Urbanisme. En cas de condamnation, le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec les règles d'urbanisme applicables à l'installation en application de l'article L.480-5 du code. La non-réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d'office aux frais des intéressés en application de l'article L.480-9 du code. Dès que le constat d'infraction aux règles d'urbanisme a été dressé, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d'instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet), dans les conditions prévues par l'article L.480-2 du même code.

Article 37 - Violation des prescriptions particulières prises en matière d'assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral

Toute violation d'un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d'assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier concernant les filières, expose le contrevenant à l'amende prévue par le décret n°73-502 du 21 mai 1973.

Article 38 - Pollution de l'eau due à l'absence d'une installation d'assainissement non collectif ou à son mauvais fonctionnement

Toute pollution de l'eau qui aurait pour origine, soit l'absence d'une installation d'assainissement non collectif sur un immeuble qui devrait en être équipé en application de l'article 4, soit le mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, peut donner lieu à l'encontre de son auteur à des poursuites pénales et aux sanctions prévues par les articles L.216-6, L.218-73 ou L.432-2 du Code de l'Environnement, selon la nature des dommages causés.

Article 39 - Voies de recours des usagers

Les différents individuels entre les usagers du SPANC et ce dernier relèvent du droit privé et de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toute contestation portant sur l'organisation du service (délibération instituant les redevances ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement de service, …) relève du Juge Administratif.

Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager adresse un recours gracieux à la collectivité responsable de l'organisation du service. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.

Article 40 - Publicité du règlement

Le présent règlement approuvé, sera consultable dans toutes les mairies où il sera affiché pendant deux mois. Par ailleurs, toute personne intéressée pourra en retirer un exemplaire au siège de la Communauté de Communes Val de Cher Controis.

Article 41 - Modification du règlement

Des modifications du présent règlement peuvent être décidées par la Communauté de Communes Val de Cher Controis, selon la même procédure que celle suivie pour l'adoption du règlement initial.

Ces modifications seront portées à la connaissance des usagers du service par un affichage en mairie.

Article 42 - Date d'entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entre en vigueur à dater de sa publication, après avoir été adopté par l'assemblée délibérante de la collectivité, en date du 30 mai 2016, sous réserve de modifications ultérieures adoptées par le Conseil communautaire.

Article 43 - Clauses d'exécution

Les agents du SPANC de la Communauté de Communes Val de Cher Controis, ainsi que les maires des communes du territoire communautaire, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.

Une copie est adressée, pour information, à la gendarmerie et au service de l'Etat responsable de la police de l'eau (Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, Direction Départementale de l’Equipement).

Délibéré et voté par l'assemblée délibérante de la Communauté de Communes Val de Cher Controis en séance du 30 mai 2016.

Le Président